Knowledge check – Module 4

- What is the main role of diffuse reflectance spectroscopy (DRS) in the DSM workflow described in Module 4?
a) To replace all conventional laboratory analyses in soil mapping
b) To generate additional soil property observations more rapidly and at lower marginal cost
c) To remove the need for environmental covariates in DSM
d) To directly measure soil organic carbon without calibration
Correct: b) DRS is presented as a complementary tool that can increase the number of soil property observations available for DSM by producing model-based predictions more rapidly and at lower marginal cost, while still relying on laboratory data for calibration and validation.

- Why should DRS-derived soil property values not be treated as error-free observations in DSM?
a) Because DRS measurements are always less spatially representative than laboratory data
b) Because DRS only works for soil texture and cannot predict SOC
c) Because DRS generates model-based predictions with associated uncertainty
d) Because DRS spectra cannot be linked to soil properties statistically
Correct: c) DRS-derived values are predictions obtained from calibration models, not direct measurements. They therefore have prediction uncertainty that should be explicitly considered when they are incorporated into DSM.

- Which spectral regions are commonly used in soil diffuse reflectance spectroscopy?
a) Gamma-ray, X-ray, and ultraviolet regions
b) Visible–near infrared, shortwave infrared, and mid-infrared regions
c) Microwave, radio-wave, and thermal infrared regions only
d) Blue, green, and red visible bands only
Correct: b) Soil DRS commonly uses visible–near infrared, shortwave infrared, and mid-infrared regions, each of which provides information about different soil chemical, physical, or mineralogical properties.

- In the Kansas example, why are replicate spectra averaged by sample ID before modelling?
a) To remove all laboratory uncertainty from the dataset
b) To make each soil sample represented by a single spectrum
c) To increase the number of spectral variables
d) To convert absorbance values into reflectance values
Correct: b) The dataset includes repeated spectral measurements for the same soil samples. These are averaged so that each soil sample is represented by one spectrum before preprocessing and modelling.

- What is the purpose of resampling the MIR spectra to a coarser wavenumber grid?
a) To increase the number of spectral variables used in the model
b) To remove all absorption features from the spectra
c) To reduce computational demand while preserving the main spectral information
d) To transform MIR spectra into vis–NIR spectra
Correct: c) The original spectra contain many highly correlated variables. Resampling to a coarser grid reduces the number of predictors and computational demand while retaining the main absorption features.

- What is the function of the Savitzky–Golay first derivative in the preprocessing workflow?
a) It converts soil spectra into environmental covariates
b) It highlights local spectral changes and helps reduce baseline effects
c) It removes the need for calibration samples
d) It estimates SOC directly from the wavenumber values
Correct: b) The Savitzky–Golay first derivative emphasizes changes in the spectral signal, enhances spectral features, and helps reduce baseline effects while controlling noise through a moving window.

- What does standard normal variate correction do to each spectrum?
a) It standardizes each spectrum by centering it and scaling it by its standard deviation
b) It changes the wavenumber range from MIR to SWIR
c) It removes all chemical information from the spectrum
d) It replaces laboratory measurements with predicted values
Correct: a) Standard normal variate correction is applied to each spectrum individually by subtracting its mean and dividing by its standard deviation, helping reduce multiplicative effects linked to sample presentation, particle size, or signal intensity.

- Why is k-means sampling used to select calibration samples for the DRS model?
a) To select samples randomly without considering spectral information
b) To select only samples with the highest SOC values
c) To select spectrally representative samples that cover the main variation in the dataset
d) To exclude all samples from rare spectral regions
Correct: c) K-means sampling divides the spectral space into clusters and selects representative samples close to cluster centres, helping the calibration set cover the main patterns of spectral variation.

- Why is cross-validation performed at the soil profile level in the DRS modelling step?
a) To make the validation faster by using fewer folds
b) To prevent horizons from the same soil profile appearing in both training and testing sets
c) To ensure that only topsoil horizons are validated
d) To remove the need for prediction uncertainty estimates
Correct: b) Profile-level cross-validation keeps all horizons from the same soil profile together, avoiding information leakage and giving a more realistic assessment of prediction performance.

- How are DRS-derived observations weighted in the DSM model described in Module 4?
a) All observations are given equal weight regardless of uncertainty
b) DRS observations are always given higher weight than laboratory measurements
c) Observations are weighted using the inverse of their variance, so more uncertain observations contribute less
d) Observations are weighted only according to their geographic location
Correct: c) The DSM model uses uncertainty-based case weights, where each observation receives a weight proportional to the inverse of its variance. Laboratory observations generally receive higher weight than more uncertain DRS-derived predictions.

Knowledge check – Módulo 4

- ¿Cuál es el papel principal de la espectroscopía de reflectancia difusa (DRS) en el flujo de trabajo de DSM descrito en el Módulo 4?
a) Reemplazar todos los análisis convencionales de laboratorio en el mapeo de suelos
b) Generar observaciones adicionales de propiedades del suelo de forma más rápida y con menor coste marginal
c) Eliminar la necesidad de covariables ambientales en DSM
d) Medir directamente el carbono orgánico del suelo sin calibración
Correcta: b) La DRS se presenta como una herramienta complementaria que puede aumentar el número de observaciones de propiedades del suelo disponibles para DSM mediante la producción de predicciones basadas en modelos de forma más rápida y con menor coste marginal, aunque sigue dependiendo de datos de laboratorio para la calibración y la validación.

- ¿Por qué los valores de propiedades del suelo derivados de DRS no deben tratarse como observaciones libres de error en DSM?
a) Porque las mediciones DRS son siempre menos representativas espacialmente que los datos de laboratorio
b) Porque la DRS solo funciona para la textura del suelo y no puede predecir el SOC
c) Porque la DRS genera predicciones basadas en modelos con incertidumbre asociada
d) Porque los espectros DRS no pueden vincularse estadísticamente con las propiedades del suelo
Correcta: c) Los valores derivados de DRS son predicciones obtenidas a partir de modelos de calibración, no mediciones directas. Por lo tanto, presentan una incertidumbre de predicción que debe considerarse explícitamente cuando se incorporan en DSM.

- ¿Qué regiones espectrales se utilizan comúnmente en la espectroscopía de reflectancia difusa del suelo?
a) Regiones de rayos gamma, rayos X y ultravioleta
b) Regiones visible–infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta e infrarrojo medio
c) Solo regiones de microondas, ondas de radio e infrarrojo térmico
d) Solo bandas visibles azul, verde y roja
Correcta: b) La DRS del suelo utiliza comúnmente las regiones visible–infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta e infrarrojo medio, cada una de las cuales proporciona información sobre diferentes propiedades químicas, físicas o mineralógicas del suelo.

- En el ejemplo de Kansas, ¿por qué se promedian los espectros replicados por identificador de muestra antes de la modelización?
a) Para eliminar toda la incertidumbre de laboratorio del conjunto de datos
b) Para que cada muestra de suelo esté representada por un único espectro
c) Para aumentar el número de variables espectrales
d) Para convertir valores de absorbancia en valores de reflectancia
Correcta: b) El conjunto de datos incluye mediciones espectrales repetidas para las mismas muestras de suelo. Estas se promedian para que cada muestra de suelo esté representada por un único espectro antes del preprocesamiento y la modelización.

- ¿Cuál es el propósito de remuestrear los espectros MIR a una cuadrícula de números de onda más gruesa?
a) Aumentar el número de variables espectrales utilizadas en el modelo
b) Eliminar todas las características de absorción de los espectros
c) Reducir la demanda computacional conservando la información espectral principal
d) Transformar los espectros MIR en espectros vis–NIR
Correcta: c) Los espectros originales contienen muchas variables altamente correlacionadas. El remuestreo a una cuadrícula más gruesa reduce el número de predictores y la demanda computacional, conservando al mismo tiempo las principales características de absorción.

- ¿Cuál es la función de la primera derivada de Savitzky–Golay en el flujo de trabajo de preprocesamiento?
a) Convierte los espectros del suelo en covariables ambientales
b) Resalta los cambios espectrales locales y ayuda a reducir los efectos de línea base
c) Elimina la necesidad de muestras de calibración
d) Estima el SOC directamente a partir de los valores de número de onda
Correcta: b) La primera derivada de Savitzky–Golay enfatiza los cambios en la señal espectral, mejora las características espectrales y ayuda a reducir los efectos de línea base, controlando al mismo tiempo el ruido mediante una ventana móvil.

- ¿Qué hace la corrección por variable normal estándar a cada espectro?
a) Estandariza cada espectro centrándolo y escalándolo por su desviación estándar
b) Cambia el rango de números de onda de MIR a SWIR
c) Elimina toda la información química del espectro
d) Reemplaza las mediciones de laboratorio por valores predichos
Correcta: a) La corrección por variable normal estándar se aplica individualmente a cada espectro restando su media y dividiendo por su desviación estándar, lo que ayuda a reducir efectos multiplicativos relacionados con la presentación de la muestra, el tamaño de partícula o la intensidad de la señal.

- ¿Por qué se utiliza el muestreo k-means para seleccionar muestras de calibración para el modelo DRS?
a) Para seleccionar muestras aleatoriamente sin considerar la información espectral
b) Para seleccionar solo las muestras con los valores más altos de SOC
c) Para seleccionar muestras espectralmente representativas que cubran la variación principal del conjunto de datos
d) Para excluir todas las muestras de regiones espectrales raras
Correcta: c) El muestreo k-means divide el espacio espectral en grupos y selecciona muestras representativas cercanas a los centros de los grupos, lo que ayuda a que el conjunto de calibración cubra los principales patrones de variación espectral.

- ¿Por qué se realiza la validación cruzada a nivel de perfil de suelo en la etapa de modelización DRS?
a) Para acelerar la validación utilizando menos pliegues
b) Para evitar que horizontes del mismo perfil de suelo aparezcan tanto en los conjuntos de entrenamiento como de prueba
c) Para asegurar que solo se validen los horizontes superficiales
d) Para eliminar la necesidad de estimaciones de incertidumbre de predicción
Correcta: b) La validación cruzada a nivel de perfil mantiene juntos todos los horizontes del mismo perfil de suelo, evitando la fuga de información y proporcionando una evaluación más realista del desempeño predictivo.

- ¿Cómo se ponderan las observaciones derivadas de DRS en el modelo DSM descrito en el Módulo 4?
a) Todas las observaciones reciben el mismo peso, independientemente de la incertidumbre
b) Las observaciones DRS siempre reciben mayor peso que las mediciones de laboratorio
c) Las observaciones se ponderan utilizando el inverso de su varianza, por lo que las observaciones más inciertas contribuyen menos
d) Las observaciones se ponderan únicamente según su ubicación geográfica
Correcta: c) El modelo DSM utiliza pesos de caso basados en la incertidumbre, donde cada observación recibe un peso proporcional al inverso de su varianza. Las observaciones de laboratorio generalmente reciben mayor peso que las predicciones derivadas de DRS, que son más inciertas.